墙插型网络传输器

---产品使用手册

版本号： V01.01.01

2017年8月

目录

一、	产品简介	1

二、	产品指标	1

三、	操作和连接	1

四、	标配清单	2

五、	规格参数	3

六、	面板说明	3

七、	版本及制作信息	5

安全指示

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

Ø 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

Ø 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

Ø 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

Ø 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

Ø 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

Ø 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

一、产品简介

该产品是一款墙插式网络传输器，包括发射器（WALL-HDBT-T-P）和接收器(S-WALL-HDBaseT-70R)，支持HDMI/VGA信号输入，HDMI信号输出，支持音频信号加解嵌功能，支持POC供电，可将1080p@60Hz信号传输70米，产品采用标准86盒设计，安装便捷使用方便，铝合金面板结构，拥有良好散热性能和精致的外观，同时产品面板上的RS232接口可方便控制外部设备，如控制电动窗帘的开启，投影机的升降等等。适用于高清数字视频系统，满足用户超清晰体验的需求。

二、产品指标

* 支持RS232透传;

* 使用双绞线代替HDMI线实现信号远距离传输;
* 传输1080p 60Hz信号可达到70米;
* 支持自动调节适用网线长度;
* 信号完全无损失，纯硬件延长器;
* 支持640*480/60HZ---1920*1200/60HZ(VESA标准)，480I---1080P(HDTV标准)分辨率输入输出;

* POC方式供电。

- 操作和连接

- 将HDMI/VGA/AUDIO信号源接入墙插的发射端;

- 通过网线将信号连接到矩阵或其它网络传输器上;

- 连接输出信号到墙插的接收端；

- 从墙插接收端连接显示设备;

- 连接各设备的电源设备开始工作。（墙插通过POC方式供电,也可以单独给发射端接入电源）

- 图3.1.1墙插接电示意图

- 图3.1.2 设备使用示意图

- 标配清单

- 在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给您带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为您服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 1 | 本 |
| 2 | 合格证 | 1 | 张 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 张 |

- 规格参数

| 型号 | WALL-HDBT-T-P | S-WALL-HDBaseT-70R |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 墙插发射端 | 墙插接收端 |
| 支持视频分辨率 | 支持640*480/60HZ---1920*1200/60HZ(VESA标准)，480I---1080P(HDTV标准) |  |
| 接口(发射端) | HDMI INx1,VGA INx1,RS232x1,AUDIO INx1 |  |
| 接口(接收端） | HDMI OUTx1 LAN OUTx2 RS232x1 |  |
| 传输距离 | 70米 |  |
| 传输介质 | CAT6 |  |
| 输入电压 | DC 12V |  |
| 带宽 | 20GBPS |  |
| 标准协议 | HDMI1.4,DVI1.0,HDCP |  |
| 工作温度 | 0℃---50℃ |  |
| 存储温度 | -25℃---55℃ |  |
| 尺寸（mm） | 86x86x45(L/W/D) |  |
| 功耗 | 9.6W |  |

- 面板介绍

- 图6.1.1 WALL-HDBT-T-P面板

- 图6.1.1 S-WALL-HDBaseT-70R面板

- 版本和制作信息

| 版本说明（文档号：） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2017年8月 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们：

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 A 座

传真：86-0755-29377262

网址：www.kensence.com

邮箱：Service@kensence.com