3GSDI-TO-HSDA

3G/HD/SD-SDI转万能转换器

使用说明手册

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

版本号： V1.01.01

2022年10月

目录

一、	产品简介	1

二、	产品指标	1

三、	规格指标	2

四、	标配清单	2

五、	设备操作及功能说明	3

5.1	设备连接	3

5.2	设备操作	4

5.3	后面板介绍	7

六、	常见故障说明	7

七、	附录	8

安全指示

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

Ø 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

Ø 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

Ø 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

Ø 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

Ø 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

Ø 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

- 产品简介

3GSDI-TO-HSDA是凯新创达最新推出一款3GSDI转万能信号转换器，可以将广播级的3GSDI信号转换成为普通的视频信号，如HDMI，DVI，VGA，YPBPR，CVBS等信号。产品支持FULL  HD 1080p，60Hz分辨率，同时自适应多速率的SDI信号，包括3G，HD和SD等。产品支持音频解嵌，可以将SDI信号中的声音解码，可以通过左右声道输出声音。采用先进的转换技术和图像处理技术，可以通过前面面板按键对图像细节以及分辨率进行调节，可以适应不同的显示设备以及后端设备，转换后的信号质量完全等同于转换前的信号质量。使用3GSDI-TO-HSDA转换器，可以用便宜的模拟显示设备或者监视器代替昂贵的SDI监视器，大大降低成本，而且便于维护。

SDI信号转模拟信号转换器提供了一种非常好的视频转换的解决方案，可以将SDI信号转换成为多种视频信号，做到一机多用，操作非常简单，可广泛应用于各种音视频场所，诸如广播电视，视频会议，告示系统，安防监控等领域。

- 产品指标

- 将广电SDI信号转换成为万能信号HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR输出；

- 支持信号格式SD/HD/3G-SDI，自动识别信号类型；

- 可以通过按键对图像进行多种细节方面的调节，如图像输出分辨率，图像对比度等；

- 可以自己产生测试信号，方便后面的调试；

- 自动补偿线缆损耗；

- 输出分辨率可调，支持多种分辨率输出；

- 支持音频解嵌；

- 支持按键调节。

- 规格指标

|  | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 电气 | SDI输入（采用BNC接口） | 支持SD/HD/3G-SDI信号格式，常见的NTSC，PAL，720p，1080i，1080p等 |
|  | SDI环出（采用BNC接口） | 等同于SDI输入信号 |
|  | CVBS输出（采用VGA接口） | 支持NTSC，PAL，电平1Vp-p，阻抗75Ω |
|  | YPBPR输出（采用VGA接口） | 支持480p，576p，720p，1080i，1080p，电平0.7Vp-p，阻抗75Ω |
|  | VGA输出（采用VGA接口） | 支持800*600,，1024*768，1280*720，1280*800，1280*1024，1360*768，1366*768，1440*900，1400*1050，1600*1200，1680*1050，1920*1080，1920*1200，电平0.7Vp-p，阻抗75Ω |
|  | DVI输出（采用DVI接口） | 支持800*600,，1024*768，1280*720，1280*800，1280*1024，1360*768，1366*768，1440*900，1400*1050，1600*1200，1680*1050，1920*1080，1920*1200 |
|  | HDMI输出（采用DVI接口） | 支持800*600,，1024*768，1280*720，1280*800，1280*1024，1360*768，1366*768，1440*900，1400*1050，1600*1200，1680*1050，1920*1080，1920*1200 |
| 电源 | 适配器 | 5V 2.5A电源适配器 |
|  | 功耗 | 小于5W |
| 温度 | 工作温度 | 0到+50度 |
|  | 储存温度 | -10到+85度 |
| 湿度 | 储存湿度 | 10到95%RH |
| 物理 | 尺寸 | 154*142*44mm |
|  | 重量 | 0.8kg |

- 标配清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3GSDI-TO-HSDA主机 | - 1 | - 台 |
| - 2 | - 电源适配器（5V/2.5A) | - 1 | - 个 |
| - 3 | - RCA4-TO-DVI转接头 | - 1 | - 个 |
| - 4 | - 合格证 | - 1 | - 张 |
| - 5 | - 保修卡 | - 1 | - 张 |

- 设备操作及功能说明

  - 设备连接

设备连接示意图

注意事项：请使用下面的安装顺序，如果没有正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作不正常。

- 将信号源的和设备连接，用SDI信号线缆将信号源的输出接口和设备的SDI输入接口连接，如果需要监视信号输入，可以将设备的SDI环出和SDI监视器用SDI线缆连接；

- 将显示设备和设备连接，如果是显示设备是CVBS信号接口，选用DVI转4RCA（接黑色线）如果是YPBPR信号接口，选用DVI转4RCA（按照绿线接绿线，蓝线接蓝线，红线接红线线序），如果是VGA信号接口，直接用DVI转VGA头连接。

  - 设备操作

设备前面板

- 设备连接好后，按下设备前面板的“MENU”键，弹出主菜单如下图：

- 图5.2.2 MENU菜单

- 1输出分辨率调节：进入主菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”,选择“Out Reso lut”后，按下“OK”键，弹出“Out Reso lut”菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择，选择好后按“OK”键确定，如图5.2.3

- 图5.2.3 Out Reso lut菜单

- 输出模式调节：进入主菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”,选择“Out Port Mode”后,按下“OK”键，弹出“Out Port Mode”菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择，选择好后按“OK”键确定，如图5.2.4

- 图5.2.4  Out Port Mode菜单

- 画面比例调节：进入主菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“Aspect Ratio”后，按下“OK”键，弹出“Aspect Ratio”菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择，选择好后，按“OK”键确定，如图5.2.5

- 图5.2.5 Aspect Ratio菜单

- 画面缩放：进入主菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“Over Scanning”后，按下“OK”键，弹出“Over Scanning”菜单，按“LEFT”“RIGHT”键调整缩放比例（范围：1%至-10%），调整好后按“OK”键确定，如图5.2.6

- 图5.2.6 Over Scanning菜单

- 内置测试图片：进入主菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“Out Pattern”后，按下“OK”键，弹出“Out Pattern” 菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择,选择好后按“OK”键确定，如图5.2.7

- 图5.2.7 Out Pattern菜单

- 水平翻转画面：进入主菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“H-Mirror”后，按下“OK”键，弹出“H-Mirror” 菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择,选择好后按“OK”键确定，如图5.2.8

- 图5.2.8 H-Mirror菜单

- 垂直翻转画面：进入主菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“V-Mirror”后，按下“OK”键，弹出“V-Mirror” 菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择,选择好后按“OK”键确定，如图5.2.9

- 图5.2.9 V-Mirror菜单

- 9.信号源信息：进入产菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“In-Sync Info”后，按下“OK”键，弹出“In-Sync Info” 菜单，显示出当前信号源信息，如图5.2.10

- 图5.2.10 In-Sync Info菜单

- 10.恢复出厂设置：进入主菜单按设备前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“Reset System”后，按下“OK”键，弹出“Reset System” 菜单，如图5.2.11，按“LEFT”“RIGHT”键选择“ON”,按“OK”键确定，然后重启SCAT-HSDA-120T即可

- 图5.2.11 Reset System菜单

5.3  后面板介绍

- 音频信号输入

- SDI信号输入及环出端口

- 电源指示灯，连接电源后常亮

- 设备开关

- 设备电源接入端口

- 音频信号输出

- HDMI/DVI/CVBS/YPbPr/VGA信号输出

- 常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的的插销、插座紧固连接。

◆检查和显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选到了相对应的输入通道。

⑵ 显示器显示黑屏，按下menu按键有OSD出来，但是没有正确的图像。

◆确保设备和信号源之间的SDI线缆连接正常，长度合适，一般而言如果信号为3GSDI信号，建议长度不要超过50米（百通1694线缆）。

⑶ 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

◆通过按键进行图像的缩放。

- 附录

- 版本及制作信息

| 版本号 | 制作人 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 技术部 | 2022．10 |

联系我们

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 B 座19-20楼

传真：86-0755-29377262

网址：www.kensence.com

邮箱：Service@kensence.com