HDBT网络传器使用说明手册

凯新创达（深圳）科技发展有限公司

版本号： V1.01.01

2021年4月

目录

一、	产品简介	1

二、	产品指标	1

三、	详细规格说明：	1

四、	设备操作及功能说明	1

4.1 操作顺序说明...................................................... .................2

4.2 设备面板说明................................................. ......................2

4.3 EDID操作说明................................................... ...................3

4.4 应用示意图..................................................... .....................4

五、常见故障...........................................................................................4

六、标配清单...........................................................................................5

七、版本及制作信息......................................................... .....................5

安全指示

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

Ø 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

Ø 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

Ø 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

Ø 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

Ø 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

Ø 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

- 产品简介

- HDBT网络传输器，可通过单根网线将HDMI、IR、双向RS-232信号传输70米，最高支持分辨率达到4K@30Hz是专门为高清数字视频信号、音频和控制信号进行长距离传输所开发设计便捷高效的解决方案，支持单端POC供电，可满足不同用户的音视控集成所需。

- 产品指标

- 将信号通过网络的方式进行传输；

- 支持RS232、IR信号双向通讯；

- 支持POC供电,支持最高分辨率4K@30Hz;

- 支持HDMI1.4，HDCP2.2协议；支持EDID拨码功能；

- 支持信号传输距离70米，支持现场传输效果调节；

- 支持多种色彩空间，支持视频转换以及倍频功能；

- 支持各种输入信号格式下常见分辨率，支持VESA和HDTV常见信号格式；

- 三、  详细规格说明：

| - 名称 | - 网络传输器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 型号 | - CAT-HDMI-70NT(发射端) |  | - CAT-HDMI-70NR（接收端） |  |
| - 输入 | - HDMI,IR,RS232信号输入 |  | - 70M双绞线信号输入 |  |
| - 输出 | - 70M双绞线信号输出 |  | - HDMI,IR,RS232信号输出 |  |
| - 色彩空间 | - 支持RGB444，YUV色彩空间 |  |  |  |
| - 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024,1360x768,1366x768, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1680×1050, 1920x1080, 1920x1200,最高可支持4K@30Hz分辨率 |  |  |  |
| - 传输距离 | - 1080P@60Hz分辨率70M，4K@30Hz分辨率30米 |  |  |  |
| - 电压 | - DC 12V-24V |  |  |  |
| - 尺寸 | - 155*88*30mm | - 工作温度 |  | - -10℃- 50℃ |
| - 重量 | - 约0.5KG | - 储存温度 |  | - -25℃- 55℃ |
| - 功耗 | - ≤10W | - ≤10W |  |  |

- 设备操作及功能说明

- 注意事项：请使用下面的安装顺序，如果没有正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作不正常。

- 4.1 操作顺序说明：

- 1.将信号源接入传输器发射端的HDMI接口；

- 2.使用网线连接发射端与接收端；

- 3.传输器接收端的HDMI接口连接显示设备；

- 4.将设备供电（DC 12-24V）；

- 4.2 设备面板说明

- 图4.2.1 CAT-HDMI-70NT发射端前后面板

- 设备指示灯；

- MODE:设备运行状态指示灯，闪烁表示设备运行正常

- LINK:HDBaseT信号连接指示灯，将设备用网线连接好以后常亮

- HDCP:信号输出指示灯，闪烁表示信号输出正常

- EDID拨码开关；

- POC供电开关，“1111”表示关闭，“0000”表示开启；

- HDBT信号输出端；

- HDMI信号输入端；

- 音频信号输入端；

- IR信号输入端；

- IR信号输出端；

- RS-232串口；

- 设备电源接口，接入DC 12-24V电源；

- 图4.2.2 CAT-HDMI-70NR接收端前后面板

- 设备指示灯；

- MODE:设备运行状态指示灯，闪烁表示设备运行正常

- LINK:HDBaseT信号连接指示灯，将设备用网线连接好以后常亮

- HDCP:信号输出指示灯，闪烁表示信号输出正常

- POC供电开关，“1111”表示关闭，“0000”表示开启；

- HDBT信号输入端；

- HDMI信号输出端；

- 音频输出端；

- IR信号输入端；

- IR信号输出端；

- RS-232串口；

- 设备电源接口，接入DC 12-24V电源；

- 4.3 EDID拨码说明

| - 拨码前三位 | - 拨码状态 | - 功能 |
| --- | --- | --- |
|  | OOO | 1920X1080分辨率 |
|  | OO1 | 1920X1200分辨率 |
|  | O1O | 4K30分辨率（只能30米网线） |
|  | O11 | 1024X768分辨率 |
|  | 100 | 读显示器的EDID |
|  | 101 | BYPASS（直连） |
|  | 11O | USER（目前没有做功能） |
| - 拨码第四位 | 第4位0 | 音频从HDMI入 |
|  | 第4位1 | 音频从3.5模拟接口入 |

- 4.4 应用示意图

- 图4.4.1 应用示用图

- 五、常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的插销、插座紧固连接。

◆检查显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选择了相对应的输入通道。

(2) 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

- 六、 标配清单

- 在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给您带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为您服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输器 | 1 | 对 |
| 2 | 电源适配器DC 12V 1.5A | 1 | 个 |
| 3 | 合格证 | 1 | 张 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 张 |

- 版本及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC-0001#） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2021年4月 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 B座19-20楼

电话：86-0755-29459442

网址：www.kensence.com

邮箱：web@kensence.com