UHD-TO-UHD超高清转换器

使用说明手册

凯新创达科技发展有限公司

版本号：V1.0.0

2019年12月

目录

一、产品简介	1

二、产品指标	1

三、操作和连接	1

四、规格指标	2

五、设备说明	2

六、主机标配清单	3

七、版本以及制作信息	4

安全指示

设备通电前，需确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意静电防护

Ø 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

Ø 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

Ø 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

Ø 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

Ø 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

Ø 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

- 产品简介

- UHD-TO-UHD信号转换器是一款HDMI信号分辨率相互任意转换的设备。支持低分辨率输入，高分辨率输出，支持音频加嵌解嵌功能，最高可支持4K@30Hz分辨率输入输出，可广泛应用于视频会议系统，多媒体信号广播等领域。

- 产品指标

- > 将HDMI信号不同分辨率进行相互转换；

- > 支持HDMI信号输入输出；

- > 最高支持4K@30Hz分辨率；

- > 支持高深度色彩空间（RGB或YCBCR）色深，

- > 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空间；

- > 支持EDID/DDC2B/HDCP标准；

- > 支持即插即用功能；

- > 可固定26种分辨率输出；

- > 支持图像缩放-10%至+10%调节；

- > 支持色彩、亮度、对比度、锐度等图像调节；

- > 支持图像镜像功能；

- 操作和连接

1. 连接HDMI信号源（如PC、视频盒子、摄像头之类）到转换器HDMI输入端口。

2. 使用HDMI线缆连接到显示设备进行显示（如果显示器是DVI接口，请将转换器切换成DVI输出模式，并使用HDMI转DVI的转接线进行连接）。

3. 确认显示器和转换器正常供电。

设备连接示意图

- 规格指标

| 型号 | UHD-TO-UHD |
| --- | --- |
| 名称 | 超高清转换器 |
| 分辨率 | 最高支持4K@30Hz 4K分辨率，同时向下兼容1080P@60Hz；1080i@60Hz;720P@60Hz等多种分辨率 |
| 静电保护 | 人体放电模式: ± 8kV (气隙放电) ± 4kV (接触放电) |
| 输入信号 | HDMI信号输入 |
| 输出信号 | HDMI，AUDIO信号输出 |
| 接口 | 1*HDMI IN, 1*HDMI OUT, 1*AUDIO OUT |
| 输入电压 | 12V/1.5A电源 |
| 控制 | 面板按键 |
| 尺寸(mm) | 142*44*154(W/h/d) |
| 重量 | 760g |
| 工作温度 | -10℃---50℃ |
| 存储温度 | -25℃---55℃ |
| 功耗 | ≤10W |

- 五、设备接口说明

- 电源接口：外接12V/1.5A电源；

- 功能按键：

- 按键1：“OK”键短为打开菜单及确认功能；长按为复位功能;

- 按键2：在菜单打开时短按为右键功能；长按为RGB(24B)/YC422(16S)切换功能；

- 按键3：在菜单打开时短按为左键功能；长按为16:9/4:3切换功能；快速双击为HDMI/DVI切换功能。

- 音频输出端口；

- HDMI信号输出接口；

- HDMI信号输入接口；

- 六、主机标配清单

- 在使用产品之前请认真确认产品包装箱，避免设备的缺失给您带来不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为您服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转换器主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 3 | 合格证 | 1 | 张 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 张 |

- 七、版本以及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC--0001#） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2019年12月 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们

凯新创达科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 B 座19-20楼

电话：86-0755-27802825

网址：www.kensence.com

邮箱：web@kensence.com