4K@60Hz坐席终端

使用说明手册

凯新创达科技发展有限公司

版本号： V1.01.01

2019年10月

目录

一、	产品简介	1

二、	产品指标	1

三、	详细规格说明	1

四、	设备操作及功能说明	1

4.1 操作顺序说明........................................................................1

4.2 设备面板说明........................................................................2

五、常见故障...........................................................................................3

六、标配清单...........................................................................................3

七、版本及制作信息	4

安全指示

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

Ø 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

Ø 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

Ø 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

Ø 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

Ø 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

Ø 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

- 产品简介

- KVM-44-CSS超高清坐席终端采用插卡式设计，支持2个输入卡槽，2个输出卡槽，输入端支持HDMI/DVI/HDBaseT/Fiber/HDCI/IP/VGA/CVBS/YpbPr等多种信号，输出端支持4路HDMI信号+四画面分割（HDBaseT）+1路HDMI信号环出，设备支持音频加嵌解嵌和KVM跨屏控制功能，传输分辨率可达4K@60Hz,产品可广泛应用于视频会议系统、指挥中心、多媒体广播中心等场景。

- 产品指标

- 模块化插卡式设计；

- 支持音频加嵌解嵌功能；

- 最高支持4K@60Hz分辨率 输入输出；

- 支持KVM跨屏控制（1套键鼠控多台电脑）；

- 支持四画面分割功能,支持产品堆叠功能（堆叠时请使用输出端口1的串口）；

- 输入端支持4路信号输入，如HDMI/DVI/VGA/CVBS/YPbPr/HDBaseT/Fiber/HDCI/IP等多种信号；

- 输出端支持4路HDMI信号输出+1路4画面分割+1路HDMI信号环出（输出端口1为可控制端口，输出端口2为纯输出端口，不支持其它功能，如需对设备进行LAN/RS232或KVM功能，请使用输出端口1）；

- 三、  详细规格说明：

| - 型号 | - KVM-44-CSS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 输入 | - HDMI/DVI/HDBaseT/Fiber/HDCI/IP/VGA/CVBS/YpbPr |  |  |
| - 输出 | - 4路HDMI+四画面分割（HDBaseT）+1路HDMI环出 |  |  |
| - 色彩空间 | - 支持RGB444，YUV色彩空间 |  |  |
| - 分辨率 | 最大支持4K@60Hz分辨率（向下兼容） |  |  |
| - 协议 | 支持HDMI 2.0 ,USB 2.0协议 |  |  |
| - 带宽 | 18Gbps |  |  |
| - 电压 | - AC IN 10-240V 50/60Hz |  |  |
| - 尺寸 | - 480x100x250mm | - 工作温度 | - -10℃- 50℃ |
| - 重量 | - 约5.5KG | - 储存温度 | - -25℃- 55℃ |
| - 功耗 | - 约45W |  |  |

- 设备操作及功能说明

- 注意事项：请使用下面的安装顺序，如果没有正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作不正常。

- 4.1 设备直连操作顺序说明：

- 1.使用相关线缆（如HDMI/DVI/VGA/光纤等）将信号源接入设备输入接口；

- 2.使用HDMI线缆连接显示设备；

- 3.将设备及所有外设供电；

- 使用示意图

- 4.2 设备面板说明

- 接口说明

- 五、常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的的插销、插座紧固连接。

◆检查显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选择了相对应的输入通道。

(2) 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

- 六、 标配清单

- 在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给您带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为您服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 条 |
| 3 | 合格证 | 1 | 张 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 张 |

- 版本及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC-0001#） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2019年10月 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们

凯新创达科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 B 座19-20楼

传真：86-0755-27802825

网址：www.kensence.com

邮箱：web@kensence.com