分布式坐席协作管理平台

PC端操作说明

- 登录

- 账户和密码:默认是kens

- : 保存/取消当前已记录的账户和密码

- 设备管理

- 扫描设备

- 点击图标刷新设备

- 右键菜单

- 操作步骤：

- 选中需要操作的设备

- 鼠标右键后会弹出菜单

- 指示灯:打开或关闭前面板状态灯闪烁

- 设备备注:修改设备名称/将名称同步到OSD菜单

- ID配置:修改设备id(新id在设备列表中必须是唯一)

- 网络配置:修改设备ip地址

- 仅双击RX设备后会显示跨屏设置和权限设置

- 2.1跨屏设置

- 关闭跨屏：关闭RX设备跨屏功能

- 水平跨屏：

- 例: a(id:1,接入了键盘和鼠标),b(id:2)  2台电脑需要实现水平跨屏

- 操作步骤:

- 双击RX设备列表中的a设备

- 输入框中分别输入设备id   1  2

- 选择设置

- 2.2权限设置

- 对应RX的OSD菜单

- 点击主机连接/坐席推送/坐席接管按钮后,会先同步设备当前的权限

- 主机连接

- 设置当前RX可以看到的TX

- 坐席推送/坐席接管

- 设置当前RX可以看到的其它RX

- 同步到当前设备

- 将设置应用到当前RX

- 同步到所有设备

- 将设置应用到所有RX

- 位置管理

- 默认会创建一个位置（”默认”），所有设备都会加入到这个位置

- 1.右键菜单

- 鼠标右键会弹出菜单

- 添加位置

- 1.通过添加位置创建36楼和37楼

- 在36楼位置下创建一个子位置3601会议室

- 操作步骤：

- 选中36楼位置,鼠标右键显示菜单

- 选择添加位置

- 输入3601会议室

- 选择需要添加的TX和RX设备

- 右键菜单中选择设置关联

- 音视频切换

- 1对1切换

- 例1:将TX-10的音频信号切换给RX-66

- 操作步骤:

- 将图标拖拽至RX-66区域

- 例2:将TX-10的视频信号切换给RX-66

- 操作步骤:

- 将图标拖拽至RX-66区域

- 例3:将TX-10的音视频信号切换给RX-66

- 操作步骤:

- 将整块区域拖拽至RX-66区域

- 1对多切换

- 操作步骤:

- 选中TX设备

- 鼠标右键显示菜单

- 选择信号

- 4.确定

- 恢复出厂设置

- 操作步骤：

- 1.关闭应用程序

- 2.将程序当前目录下的KMS800.db 删除